Универзитет у Београду

Електротехнички факултет

Катедра за сигнале и системе

Милош Милошевић 3186/2016

Мастер рад

Препознавање разделних линија коловозних трака на основу снимка са камере на  ветробранском стаклу

Ментор: Доц. др Вељко Папић

# Захвалност

Желео бих да се захвалим и професору Жељку Ђуровићу на неисцрпном извору знања, идеја и мотивације које несебично преноси на студенте.

На крају, највећу захвалност дугујем својој породици.

# Сажетак

Циљ овог рада био је развој С++ корисничке апликације за управљање осветљењем у паметној згради. Развијена апликација се покреће на Raspberry Pi платформи и подржава графичко корисничко окружење. Рад даје и опис елемената паметних зграда, преглед модерних технологија које се користе у системима кућне аутоматизације и осврт на архитектуру Oblo система као једног од конкретних решења кућне аутоматизације.

# Кључне речи

Lane detection, Driver assistance, Video processing, Computer vision, OpenCV

# Садржај

1.	Увод	6

2.	Системи за напредну помоћ возачу	7

3.	Обрада видеа употребом OpenCV рачунарске библиотеке	8

3.1.	Представљање слика	8

3.1.1. Вредносна квантизација	8

3.1.2. Просторна квантизација	9

3.2.	Канијев филтер	9

3.3.	Хафова трансформација	9

4.	Предлог решења	11

5.	Имплементација решења	12

5.1.	Модул за рад са екраном	12

6.	Закључак	13

Литература	14

Прилог А: Makefile за превођење апликације	15

# Листа симбола

ADAS	Advanced driver-assistance system	- системи за напредну помоћ возачу

g++ 	GNU C++ Compile 			- стандардни Linux преводилац за С++

GUI	Graphical User Interface		- графичко корисничко окружење

gtkmm	GTK minus minus			- GTK омотач за С++

GTK	GNU Image Manipulation Toolkit	- скуп библиотека за рад са графиком

JSON	JavaScript Object Notation 		- формат размене података

MQTT 	MQ Telemetry Transport		- протокол размене података

OHM	Oblo Home Manager			- централна јединица Oblo система

POCO	Portable Components		- библиотека за развој наменских система

SSH	Secure Shell				- протокол за удаљени приступ рачунару

UML	Unified Modeling Language 	- језик за представљање објектног модела

# Увод

Модерно доба своју примену налазе и у аутономном управљању аутомобилима. Систем за препознавање коловозних трака на основу снимка камере монтиране на ветробранско стакло представља само један од сегмената напредних система за помоћ возачу. Према неким очекивањима ови системи би, већ наредне деценије, напредовали до нивоа да потпуно самостално управљају возилима.

Овај рад предлаже једно занимљиво решење за регулацију и управљање расветом у паметној кући. Решење се ослања на Oblo систем, идејно решење 
научно-истраживачког института „RT-RK“ у области кућне аутоматизације. Такође, рад укључује и примену Raspberry Pi рачунара, рачунара опште намене и малих габарита чија област примене сеже до граница људске креативности. Срж рада односи се на методе аутоматског управљања примењене у оквиру система за регулацију осветљености.

Структура рада састоји се од седам целина. Након уводног поглавља представљени су елементи и архитектура паметних зграда. У другом поглављу описане су и технологије релевантне за развој решења описаног овим радом. Треће поглавље односи се на Raspberry Pi платформу за коју је решење развијено. Додатно, треће поглавље говори и о техници унакрсног превођења која омогућава развој софтвера на персоналном рачунару и његово превођење у облику који је погодан за извршавање на некој од других платформи. Четврто поглавље описује архитектуру предложеног решења. Док је конкретна имплементација предложене архитектурe дата у петом поглављу. Претпоследње поглавље представља осврт на успешност реализације и правце даљег развоја решења, a последње поглавље садржи списак литературе која је коришћена приликом реализације рада.

На самом крају, у прилогу A дат је Makefile фајл којим је вршено превођење апликације. Коришћење овог фајла омогућава превођење апликације и за извршавање на рачунару и на Raspberry Pi платформи.

# Системи за напредну помоћ возачу

Системи за напредну помоћ возачу

# Обрада видеа употребом OpenCV рачунарске библиотеке

OpenCV представља рачунарску библиотеку намењену дигиталној обради слике, машинском учењу и рачунарској визији. Оптимизована је за извршавање на системима у реалном времену и лако се укључује у апликације писане у С++, python и Java програмским језицима. Њен изворних код је јаван (енгл. оpen source) и објављена је под BSD лиценцом (енгл Berkeley Software Distribution license) што значи да се слободно може користити и у академске и у комерцијалне сврхе. OpenCV рачунарска библиотека подржана је на Windows, Linux, Android и Mac OS оперативним системима. [1].

OpenCV рачунарска библиотека је већ пронашла своју улогу у занимљивим програмским решењима водећих компанија попут спајања фотографија усликаних возилима Google Street View-а. У имплементацији овог рада, OpenCV ће бити главно оружје за обраду слике.

## Представљање слика

Људско око је један од најосетљивијих и најсложенији органа у људском организму. Око нам омогућава да разноврстан садржај електромагнетног зрачења из спољашње средине доживимо као јасну слику. Електромагнетни таласи различитих таласних дужина у људском оку побуђују хемијске реакције. Овакве реакције резултују стварањем акционог потенцијала који путем осећајног нерва путује од ока до коре великог мозга где се ствара визуелна интерпретација, слика. Како рачунари баратају једино цифрама, оваква интерпретација слика им није позната. Да бисмо омогућили складиштење, обраду и приказивање слика на рачунару, нужна је вредносна и просторна квантизација.

### 3.1.1. Вредносна квантизација и системи боја

Вредносна квантизација подразумева додељивање јединственог бинарног кода свакој од боја. Од дужине кода зависи колико различитих боја је могуће представити тим типом кодовања. Број битова којим се кодира свака од боја назива се дубина боје (енгл. color depth). Скуп правила по којима се свакој боји додељује бинарни код назива се систем боја (енгл. color space). По правилу, у истом систему боја, слике веће дубине доживљавамо као квалитетније. Најчешћи системи боја су:

- RGB (скраћено од енгл. Red Green Blue) систем боја је најчешћи систем боја. Свака боја, у RGB систему, је представљена кроз три компоненте: црвену, зелену и плаву. Ове компоненте су независне једна од друге и узимају реалне вредности из опсега од 0 до 1. Како смо поменули да се боје кодирају бинарним вредностима, овај опсег се линеарно пресликава на скуп вредности од 0 до 2n где је n дубина боје слике. Захваљујући чињеници да је RGB систем боја адитиван, , у стварности сваку од боја је могуће приказати користећи три светлеће диоде које емитују црвену, зелену и плаву светлост. Адитивност боја у RGB систему илустрована је на слици ФФ. OpenCV рачунарска библиотека складишти RGB слике у нешто измењеном редоследу. OpenCV рачунарска библиотека користи BGR систем боја.

Слика ФФ: Илустрација адитивности RGB система боја

Матрице које садрже вредности кодова сваке од компоненти називамо равнима боја. Свака од равни оваквог система не носи довољно информација и често није могуће препознати садржај слике само на основу једне равни. Слика ФФ приказује пример слику богату разноврсним бојама и садржај свих њених RGB равни.

Слика ФФ: Слика представљена у RGB систему боја и њене равни

- HSV (скраћено од енгл. Hue Saturation Value) систем боја у којем је код сваке боје подељен у три сегмента: нијанса (енгл. hue), засићење (енгл. saturation) и осветљење (енгл. value). Овакав метод груписања компоненти боја близак је начину на који човек доживљава боје. Његова главна предност јесте чињеница да је информација о нијанси одвојена од информације о осветљености боје. Опсег вредности за нијансу је од 0 до 360 и ова вредност дефинише боју онако како је људски мозак доживљава. Засићење се представља реалном вредношћу у опсегу од 0 до 1 и оно носи информацију о уделу сиве боје. Осветљење се представља интензитет боје и узима вредност из скупа бројева од 0 до 100 где 0 представља потпуно црну боја независно од вредности осталих компоненти. [2] Организацију HSV система боја је најлакше визуелизовати када се боје распореде у цилиндричном координатном систему као на слици ФФ.

Слика ФФ: Распоред боја у HSV систему боја

Овако постављен систем боја погодан је за рачунарску сегментацију слике када је од интереса издвајање области одређене боје. На слици ФФ се види како области исте боје имају сличне вредности нијансе. У имплементацији овог рада, HSV систем боја ће бити коришћен за потребе издвајања белих и жутих области коловозних трака.

Слика ФФ: Слика представљена у HSV систему боја и њене равни

- Систем боја у нивоима сиве (енгл. grayscale) је систем боја у којем се бинарни код сваке боје одређује на основу осветљености те боје. Овакав систем боја садржи само једну компоненту коју називамо интензитет. Интензитет се представља реалном вредношћу у опсегу од 0 до 1 где 0 представља црну боју, а 1 представља белу боју. Вредност интензитета се линеарно пресликава у бинарне вредности од 0 до 2n где је n дубина боје слике. Слика ФФ приказује изглед слике у боји и изглед слике након трансформације у систем боја у нивоима сиве.

Слика ФФ: Изглед слике у боји и након трансформације 
у систем боја у нивоима сиве

Слике представљене у систему боја у нивоима сиве погодне су за даљу обраду алгоритмима попут препознавања ивица.

- Црно-бели систем који је најчешћи бинарни систем боја. У овом систему боја дефинисане су само две боје, црна и бела. Како су дефинисане само две боје, дужина кода којим обе боје могу бити једнозначно одређене је један. Црно-беле слике се брзо обрађују па су често резултат сегментације слика представљених у другим системима боја. Сегментацијом се их почетне слике издвајају области који су задовољавају постављени услов.

Једну слику могуће је представити и запамтити у сваком од система боја. Познате су и функције које дефинишу пресликавање кодова из једног у други систем боја. За потребе пребацивања слике из једног у други систем боја, OpenCV рачунарска библиотека нуди функцију cvtColor. Ова функција прима три аргумента, изворну слику, слику у коју се смешта резултат и трећи аргумент који означава из којег у који систем боја се врши конверзија.

### 3.1.2. Просторна квантизација

Просторна квантизација остварена је дељењем слике на велики број једнобојних региона. Такве регионе називамо пикселима (енгл. pixels) и сваком од пискела додељујемо једну квантовану вредност боје. Уређени пар који чине број пиксела који стају у ширину и број пиксела који стају у висину слике називамо резолуцијом.

Када сумирамо јасно је да је слика, у рачунару, представљена у облику матрице.Резолуција слике диктира димензије матрице, а сваки елемент матрице садржи код боје пиксела. ФФ (Аутомобил или слично)

## Канијев филтер

дељене

## Хафова трансформација

Додатну

# Предлог решења

Развијена

# Имплементација решења

## Модул за рад са екраном

# Закључак

# Литература

[1] Oblo living

Нови Сад: RT-RK Institute for Computer Based Systems

http://www.obloliving.com

[2] MQTT Essentials

Landshut: HiveMQ

http://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials

[3] УВОД - Raspberry Pi рачунар

Нови Сад: Факултет техничких наука

http://www.rt-rk.uns.ac.rs/sites/default/files/materijali/lab/uvod_0.pdf

[4] Poco C++ libraries Documentation

Maria Elend: Applied Informatics Software Engineering GmbH

http://pocoproject.org/documentation

[5] Programming with gtkmm 3

GNOME

https://developer.gnome.org/gtkmm-tutorial/stable/index.html.en

[6] How X10 works

SmartHomeUSA

http://www.smarthomeusa.com/how-x10-works

[7] A Simple Makefile Tutorial

Waterville: Colby College

http://www.cs.colby.edu/maxwell/courses/tutorials/maketutor

[8] Home Automation buying guide

CNET

http://www.cnet.com/news/smart-home-buying-guide-home-automation

[9] About Z-Wave Technology

Z-Wave Alliance

http://z-wavealliance.org/about_z-wave_technology

[10] What’s The Difference Between ZigBee And Z-Wave?

Electronic Design

http://goo.gl/oKpY7c

# Прилог А: Makefile за превођење апликације

Помоћу овог Makefile фајла могуће је превођење апликације и за извршавање на персоналном рачунару и за извршавање на Raspberry Pi рачунару. У случају превођења за персонални рачунар користи се g++ преводилац, а у случају унакрсног превођења arm-linux-gnueabi-g++ унакрсни преводилац.

Превођење за персонални рачунар реализује позивањем наредбе make LightRegulationPC из терминала рачунара. А у случају превођења за Raspberry Pi потребно је позвати make LightRegulationPi. У оба случаја неопходно је да радни фолдер терминала буде фолдер у коме се налази изворни код апликације. Извршив фајл смешта се у bin фолдер.

INCDIR = -I./include -I./include/messenger -I./include/paho -I./include/Poco

LIBDIR = -L./lib

TARGET = ./bin/LightRegulationPC

CC = g++

INCDIR_PI = -I./includePi -I./includePi/messenger -I./includePi/paho -I./includePi/Poco

LIBDIR_PI = -L./libPi

TARGET_PI = ./bin/LightRegulationPi

CROSS_CC = arm-linux-gnueabi-g++

LIBS = -loblomessenger -lPocoCrypto -lPocoJSON -lPocoFoundation

SRC = ./src/main.cpp ./src/UserException.cpp ./src/MqttWrapper.cpp ./src/MqttAbstractMessage.cpp ./src/GTWStorage.cpp ./src/Display.cpp ./src/GUIHandlers.cpp

GTKMM_TAG = `pkg-config gtkmm-3.0 --cflags --libs`

LightRegulationPC: $(SRC)

$(CC) $(INCDIR) $(LIBDIR) -o $(TARGET) $(SRC) $(LIBS) $(GTKMM_TAG)

LightRegulationPi: $(SRC)

$(CROSS_CC) $(INCDIR_PI) $(LIBDIR_PI) -o $(TARGET_PI) $(SRC) $(LIBS) $(GTKMM_TAG)